CОДЕРЖАНИЕ

| № тома | Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10-17 С | Содержание |  |
|  | Состав проекта 10-17 СП | Состав проекта |  |
|  | 10-17 Раздел 2. ПЗУ | Текстовая часть |  |
|  |  | 1. Характеристика земельного участка | 2 |
|  |  | 2. Обоснование границ санитарно-защитных зон | 4 |
|  |  | 3. Обоснование планировочной организации земельного участка | 5 |
|  |  | 4. Технико-экономические показатели земельного участка | 6 |
|  |  | 5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории | 7 |
|  |  | 6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой | 8а |
|  |  | 7. Описание решений по благоустройству территории | 8 |
|  |  | 8. Зонирование территории земельного участка | 9 |
|  |  | 9. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внутренний и внешний подъезд к объекту капитального строительства | 10 |
|  |  | 10. Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций | 11 |
|  |  | 11.Список литературы | 12 |
|  | 10-17 Раздел 2. ПЗУ | Графическая часть |  |
|  |  | 1. Ситуационный план | Лист 1 |
|  |  | 2. Разбивочный план 1: 500 План благоустройства | Лист2 |
|  |  | 3. План организации рельефа М 1:500 | Лист3 |
|  |  | 4. План земляных масс 1:500 | Лист 4 |

# Характеристика земельного участка

В административном отношении участок работ находится по адресу : Томская область Томский район окрестности с.Малиновка   2 км от птицефабрика «Томская» .  Расположение объекта  представлено на ситуационном плане (лист 1 графической части данного тома).

В физико-географическом отношении участок работ расположен в восточной части г.Томска на правом берегу реки Томь на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Рельеф местности –равнинный, поверхность относительно ровная. Подземные коммуникации отсутствуют. Капитальных строений на участке нет. Условия для строительства нормальные. Абсолюитные отметки поверхности земли изменяются в пределах 202.40 – 204. 4 метров, разность отметок сосавляет 1м до 2 м метров.

Город Томск расположен, согласно СП 131.13330.2012 актуализированной редакции СНиП 23-01-99*, в климатическом подрайоне IВ, в зоне с резко континентальным климатом, с продолжительной суровой зимой и коротким, но теплым летом. В течение года наблюдаются значительные колебания температуры воздуха. Наиболее тёплым месяцем является июль, наиболее холодным – январь.

Климат резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом.

| Показатели климата | Значения |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура воздуха Абсолютная максимальная температура воздуха Самый тёплый месяц года Самый холодный месяц года Средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее теплого месяца наиболее холодного месяца Количество осадков за ноябрь-март Количество осадков за апрель-октябрь Суточный максимум осадков Преобладающее направление Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха  80С Среднегодовая температура воздуха | -550С +360С июль январь 74% 80% 185мм. 406мм. 76мм южное 4.7м/с -0.5оС |

Время выпадения первого снега в конце сентября – начале октября. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября реже в начале ноября. Толщина его к концу зимы началу весны достигает 30-50 см. Средняя максимальная высота снежного покрова 74 см. Запасы воды в снеге равны в среднем 90-120 мм. Запасы воды в снеге на  залесенных территориях  больше, чем на открытых (полях) в среднем на 20 %.

Важной характеристикой климата являются осадки. При этом среднегодовое количество осадков 50 % обеспеченности  (среднемноголетнее значение) равно 637 мм. Из них 215 мм приходится на холодный период (твердые осадки), а 422 мм – на теплый период. Следует подчеркнуть, что в соответствии с характером атмосферной циркуляции осадки в летний период часто выпадают в виде ливней.

Устойчивое промерзание грунтов начинается с 1 ноября и продолжается 5.5 месяцев до середины мая. Глубина промерзания зависит от механического состава грунтов, степени увлажнения, высоты и плотности снежного покрова. Наибольшее промерзание наблюдается в марте-апреле. Глубина промерзания изменяется от 100-110 см на заснеженных участках и достигает 240 см на открытых участках. Нормативная глубина промерзания для г. Томска для глинистых грунтов составляет 2.25 м.

# Обоснование границ санитарно-защитных зон

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона  составляет 700м от жилой застройки.

3. Обоснование планировочной организации земельного участка

Схема планировочной организации земельного участка принята с учетом взаимосвязи объектов, внешних транспортных связей, инженерных сетей и конфигурации площадки, а также с учетом наименьшего воздействия на рельеф, с учетом розы ветров.

.

# 4.Технико-экономические показатели земельного участка

Основные показатели реконструируемых объектов приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Основные показатели

|  | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 2 | Площадь зоны карантина Площадь зоны компостирования Площадь проезда Площадь хоз.зоны Площадь разворотной площадки Площадь Лотков для сбора жижи Площадь озеленения | кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м | 2767 24564 2980 148 130 480 892 |

# 5.Обоснование решений по инженерной подготовке территории

К подготовительным работам относится :   снятие почвенно-растительного слоя толщиной 0,3 м . Перед началом строительных работ производится ограждение территории, планировка территории . Решения по инженерной подготовке территории предусматривают комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории.

Основными мероприятиями инженерной подготовки территорий для производства работ на строительной  площадке являются:

- выемка грунта для устройства дорожной одежды подъездной площадки корытным способом;

- вертикальная планировка  (организация рельефа) для организации уклонов поверхности при устройстве покрытия в целях обеспечения водоотвода;

6.Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Вертикальная планировка земельного участка будет выполнена по всему выделенному земельному участку.

Проезд к территории пометохранилища осуществляется с существующей автодороги представленной ж,б плитами от птицефабрики «Томская».

Основное сооружение  - участок зоны карантина и зоны компостирования. Он занимает основную (до 70%) площадь.

Основными элементами пометохранилища являются: подъездная дорога, участки компостирования , хозяйственная зона, выгреб.

Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка проектируется нагорная канава (осушительная канава).

Для сбора жижи от помета устраиваются лотки  и далее в жижесборники.

Хозяйственная зона проектируется на пересечении подъездной дороги с границей пометохранилища. В хозяйственной зоне размещается контейнер ( 3 х 8 м) и установлен дизель-генератор АД 11С –Т 400-2Р в утепленном блок-контейнере УБК-3 ( 2400х2400х3000)

Противопожарные разрывы от технологического оборудования до ближайших соседних объектов, выдержаны согласно инструкций.

Для бытовых стоков предусмотрен  выгреб 2 куб.м

Вертикальная планировка решена с учетом строительных и технологических требований, рельефа участка, геологических данных, высотного положения и условий водоотвода.

Проектом приняты продольные, поперечные  уклоны на внутриплощадочных проездах, хозяйственной зоне, площадки у пожарных резервуаров - от 5%о, до 8%о

На территории предусмотрен круговой проезд с односторонним движением  шириной 3,5м твердым покрытием. покрытием.

На внутриплощадочных проездах принят минимальный радиус сопряжения 6- 8м.

Планировка территории выполнена таким образом, что грунт от срезки будет использован для планировки. Так же грунт от выемки нагорной канавы . лотков , пожарных резервуаров, жижесборника , железобетонной ванны использован на территории планировки.

План организации рельефа разработан с учетом нормативных уклонов и условием водоотведения ливневых стоков от проектируемых зданий и сооружений.

# 7.Описание решений по благоустройству территории

Благоустройство территории  строительства сводится к устройству :

- проезда

- озеленение (  устройство газона ( тимофеевка луговая , мятлик луговой  )

Проектные решения по строительству  и благоустройству прилегающей территории приняты на основании топографической съемки .

Инженерные сети на территории рекоструируемого объекта отсутствуют.

Для сбора твердых бытовых отходов устраивается площадка с последующей установкой на ней контейнеров. Вывоз отходов осуществляется специализированой организацией по договору.

Плановое размещение проектируемых сооружений приведено в графической части данного тома на листе 2 «Схема планировочной организации земельного участка».

Дорожная одежда запроектирована нескольких типов .

- расчетная скорость 30 км/час

- расчетная нагрузка на ось 110 кН, в процессе эксплуатации а/д

- ширина расчетного автомобиля 2,75м

- исходная интенсивность N-10 авт/сут

- допустимый упругий прогиб от расчетной нагрузки 0,6см

- допустимая осадка покрытия (колея) 2,0см

Тип 1 (для зон карантина и зона компостирования) –

-верхний слой покрытия плотный мелкозернистый асфальтобетон Б II, БНД 90/130, ГОСТ 9128-2013;  толщиной 4 см

-нижний слой пористый крупнозернистый асфальтобетон, БНД 90/130, II марки, ГОСТ 9128-2013. Толщиной 8 см

- основания из щебеня устроенного по способу заклинки марки 1000, фр. 20-40, фр. 0-20, ГОСТ 8267-93.толщиной 21 см

-дополнительный слой основания ГПС ГОСТ 25607-2009.толщиной 30 см

Тип 2 – Проезд

-щебеночное покрытие, устроенное по способу заклинки, щебень марки 1000, ГОСТ 8267-93, фр. 20-40, фр. 0-20 на всю ширину земляного полотна толщиной 20 см

- слой основания из ГПС  ГОСТ 25607-2009. Толщиной 21 см

Тип 3 – хоз.зона , разворотная площадка

- крупнозернистый а/б пористый марки II   на битуме БНД 90/130

по ГОСТ 9128-2013    – 6см;

- щебень фр. 20-40мм – 22см;

- Гравийно -песчаная  смесь  0.15м

-грунт суглинок (уплотненный местный грунт)

Лотки водоотводные железобетонные ТП серия 3.503.1-66 Класс бетона по прочности не менее В15.

Перед въездом запроектирован  шлагбаум заводского  изготовления (в сборке).

Пожаротушение площадки предусмотрено от пожарных резервуаров по 54м3 общим объемом 108м3.

8. Зонирование территории земельного участка

территория разделена на зоны :

- Хозяйственная зона

- Зона карантина

- Зона компостирования

- Проезд

# 9.Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внутренний и внешний подъезд к объекту капитального строительства

Въезд на прилегающую территорию  производится через существующую с твердым покрытием .

Схема движения по площадке принята круговой для подъезда пожарной и обслуживающей техники, с разворотом на самой площадке, размеры которой  удовлетворяет п.8.13 СП 4.13130.2013.

10.Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций

Заезд на территорию земельного участка производится со стороны птицефабрики «Томская»

. Проектом предусматривается устройство проезда с твердым покрытием(щебеночное)

# Список литературы

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 10.07.2012 г.);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87  «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- Свод правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- Свод правил СП 78.13130.2012 «Автомобильные дороги»;

- Свод правил СП 131.13130.2012 «Строительная климатология»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция  (с изменениями на 9 сентября 2010 года).

- Закон № 96 - ФЗ от 04.05.99 г. «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон №7 - ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

- Постановление Правительства Российской федерации №182 от 2.03.2000г. «О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферу воздушную и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ». М., 2000 г.

- Постановление Правительства Российской федерации №183 от 2.03.2000г. «О нормативных выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» М., 2000 г.

- Закон № 52-ФЗ от 30.03.99г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». М., 2001 г.

- Земельный кодексРФ от 25.10.01г. № 136-ФЗ.

- СНиП 2.07.01-89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». М., 1989 г.

- Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий. М., 1984 г.

- Методические рекомендации по установлению границ санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов, групп предприятий, производственных зон в условиях высокоплотной и жилой застройки. М., 2003 г.

- Положение о порядке разработки, согласования и утверждения проектов организации санитарно-защитных зон в городе Москве. М., 2001г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), СПб., 2012 г.

- Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. М., 1998 г.

- Письма Главного санитарного врача РФ № 0100/4317-06-32 от 17.04.2006 г. "Об организации санитарно-защитных зон на территории РФ" и № 0100/2782-07-32 от 21.03.2007 г. «О процедуре установления границ санитарно-защитных зон».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов». (Новая редакция). М., 2010.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, 2010 г.

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л., 1987 г.

- Программные средства серии «Эколог» фирмы «Интеграл». СПб.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». М., 1997 г.

- СП 51.13330.2011 (актуализированный СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»)

21.ГОСТ 12.1.003-83* «Шум. Общие требования безопасности».

22.СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация

в помещениях   жилых и общественных зданий». М., 1996 г.

23. СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», М., 1984 г.

24.Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Государственный комитет РФ по охране окружающей среды. М., 1999 г.

- Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), регистрация Минюста России per. № 4107 от 9.01.2003 г.

- Дополнение к Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утверждённых приказом МПР России от 30.07.2003г. № 663, регистрация Минюста России per. № 4981 от 14.08.2003г.

- СНиП 2.04.01-85. «Внутренний водопровод и канализация зданий». М., 1985 г.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». М., 1984 г.

- Л.Б.Лунц «Городское зеленое строительство». Москва, Строиздат, 1974 г.

- «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (утв. Приказом Госстроя РФ 15.12.1999г. №153.

- Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52-04. 186-89

- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»

- МУК 4.3.2194-07. Методические указания. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях. М., 2007г.

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». М., 1995 г.

- СанПиН 2.1.2.1002-00. «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым помещениям»

- СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»

- ГН 1.1.725-98 «Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека» (с изменениями 2004 г).

- ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»

- Методика выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (на основе удельных показателей). СПб, 1999 г.

- Приложение А к сопроводительному письму НИИ Атмосфера №760/33-07 от 23.11.00 «Об особенностях расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от объектов сельскохозяйственного животноводства»

- Письмо НИИ Атмосфера № 142/33-07 от 02.03.2006 г. «О нормировании выбросов 3В от объектов животноводства»

- Письмо НИИ Атмосфера № 735/33-07 от 28.09.2006 г. « Об оценке и детальном расчете выбросов 3 В от объектов животноводства»

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных показателей), СПб, 1998 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий. Москва, 1998 г.

- Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М., 1999 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М., 1998 г. НИИАТ.

- Дополнения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М., 1999 г

- Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 г.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, МП «Белинэкомп», г. Новополоцк, 1997 г. (с дополнениями).

- Временная методика расчета количества загрязняющих веществ, выделяющихся от неорганизованных источников станций аэрации бытовых сточных вод, М., НЛП «Радар», 1994 г.

- ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик»